# PNO/03/2018 - SZCZEgÓŁOWY Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim przy: ul. Kościuszki 22, ul. Wrocławskiej 126, ul. Wrocławskiej 128.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynku będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 22. Opis: 1.Remont lokali komunalnych przy ul. Kościuszki 22/8 i 22/9 będących w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę poziomu i pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - włączenie poziomu kanalizacyjnego do istniejącej instalacji przed budynkiem, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej ( komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka ) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - uzupełnienie podłogi z desek w kuchni i położenie nowych wykładzin podłogowych PCV o gr. min: 2,5 mm w kolorze jasno brązowym w kuchni, listew przyściennych z polichlorkuwinylu - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 2.Remont lokalu komunalnego przy ul. Kościuszki 22/5A będącego w zasobie MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianki działowej łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kratki wentylacyjnej, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - rozebranie fragmentu podłogi na korytarzu oraz wykucie bruzdy w ścianie na klatce schodowej w celu wymiany poziomu kanalizacji, - wymiana żeliwnego poziomu kanalizacji średnicy 75mm na PCV średnicy 100mm, - uzupełnienie podłogi z desek na korytarzu oraz obróbka ściany po wykonaniu wymiany poziomu kanalizacji, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynku będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 126. Opis: 1.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/1 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, - wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 2.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/3 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 3.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/5 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 4.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/6 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 5.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/7 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 6.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/8 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in.: Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 7.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/9 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 8.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/10 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 9.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/12 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 10.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/13 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 11.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/14 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 12.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/15 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 13.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/16 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 14.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/17 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 15.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 126/20 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 16.Remont budynku przy ul. Wrocławskiej 126 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących wymianę pionów: - wykonanie przekuć, - demontaż starej instalacji wodociągowej, -wymiana pionów instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi, - wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, - montaż rewizji, - wykonanie próby szczelności, - naprawa miejsc przejść przez przegrody budowlane instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, - wykonanie izolacji rurociągów otulinami Thermaflex. |
| 3 | Temat: Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynku będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 128. Opis: 1.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/1 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 2.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/2 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 3.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/5 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 4.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/7 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 5.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/9 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 6.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/10 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 7.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/12 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 8.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/13 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 9.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/14 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 10.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/15 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 11.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/16 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m. in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem prac porządkowych w lokalu. 12.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/19 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek cementowych, - rozebranie ścianki pełnej z cegły, wykucie ościeżnic, - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 13.Remont lokalu komunalnego przy ul. Wrocławskiej 128/20 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in. : Wydzielenie pomieszczenia łazienki z kuchni - rozebranie posadzek z wykładzin PCW, podłogi z desek, - wykonanie ścianek działowych łazienki z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo, - wykonanie warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej folią półpłynną (dwie warstwy), warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, - położenie płytek ceramicznych na ścianach na wysokość 200 cm i posadzce łazienki, - montaż drzwi łazienkowych, - montaż kominka wentylacyjnego, -wykucie bruzd pod przewody i puszki elektryczne oraz ułożenie przewodów elektrycznych i puszek instalacyjnych podtynkowych, - zamurowanie i zatynkowanie bruzd w których ułożono przewody elektryczne, - łączenie przewodów w puszkach elektrycznych oraz montaż osprzętu elektrycznego, - wykonanie przekuć i bruzd pod wymianę pionu kanalizacyjnego oraz wykonanie podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych w łazience, - montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PCV i zamurowanie oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie przekuć i bruzd pod nową instalację wodociągową piony, rozprowadzenia do urządzeń, - wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur PP w kuchni i łazience lokalu oraz zatynkowanie bruzd i rozkuć po robotach instalatorskich, - wykonanie instalacji i montaż wodomierza, - montaż armatury sanitarnej (komplet ustępowy, kabina prysznicowa, umywalka) w łazience oraz bojlera elektrycznego 60 l, - zeskrobanie ścian z łuszczącej się farby, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu, skucie zmurszałych tynków wraz z wykonaniem nowych w II kategorii, - zagruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym struktury tynku np. Ceresit, Atlas, - jednokrotne wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, - wywóz i utylizacja gruzu, zgromadzonych w pomieszczeniach rzeczy wraz z wykonaniem praz porządkowych w lokalu. 14.Remont budynku przy ul. Wrocławskiej 128 będącego w zasobach MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących wymianę poziomu i pionów: - wykonanie przekuć, - demontaż starej instalacji wodociągowej, - wymiana poziomu i pionów instalacji wodociągowej wraz z zaworami podpionowymi, - wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, - montaż rewizji, - wykonanie próby szczelności, -naprawa miejsc przejść przez przegrody budowlane instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, - wykonanie izolacji rurociągów otulinami Thermaflex. |