Przedmiot zamówienia obejmuje :
	ZADANIE I

1.Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Plac 23 Stycznia 7/4 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM”                      Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :

Pokój z aneksem kuchennym

-	zatynkowanie rozkuć po wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,

-	zatynkowanie rozkuć po wykonaniu instalacji c.o.,

-	zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanych z wymianą instalacji elektrycznej,

-	zatynkowanie otworu po czopuchu pieca,

-	wydzielenie dwóch ścianek działowych: jednej o wymiarach 1,70m x 2,90m oraz drugiej                     o wymiarach 3,60 m x 2,90m z płyt G-K wodoodpornych (zielonej) na rusztach metalowych                        z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, elementy mocowane do przegród budowlanych podkleić taśmą akustyczną wraz z montażem drzwi łazienkowych o wymiarach                                   0,70 m x 2,00 m i ościeżnicy (komplet). Drzwi w dolnej części powinny posiadać kratkę wentylacyjną o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla swobodnego przepływu  powietrza, wykończenie ościeżnic drzwi z  podłogą i ścianami na styku wypełnić elastyczną fugą silikonową,

-	wykonanie izolacji termicznej i akustycznej (wełna mineralna prasowana gr. 10cm),

w nowo wybudowanych przegrodach,

-	montaż drzwi wewnętrznych i ościeży w kolorze białym o wymiarach 0,80m x 2,00m pomiędzy pomieszczeniami korytarza, a pokoju z aneksem kuchennym(wejście do pokoju),

-	wykonanie podwieszanego sufitu około 16 m2,

- montaż stelaża,

- montaż łączników,

- montaż wieszaków,

- montaż profili,

-	wykonanie spoinowania (łączenia) płyt G-K, za pomocą taśmy antyrysowej,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 30m²,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	przygotowanie powierzchni dwóch ścian wykonanych z płyt G-K,

-	dwukrotne malowanie ściany wykonanej z płyty G-K farbą emulsyjną na kolor biały                              ok. 11m²,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 16m²,

oraz malowanie ścian  farbą emulsyjną w tonacjach jasnych ok. 30m²,

-	demontaż istniejących paneli ok. 16m²,

-	położenie nowych paneli podłogowych ok. 16m², na podkładzie z izolacji termicznej                          o grubości min. 3 mm, położenie płytek ceramicznych ok. 1,8m², na podłodze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (aneks kuchenny), należy połączysz styk pomiędzy panelami, a podłogą wykonanyh z płytek ceramicznych za pomocą listew progowych,

-        demontaż i montaż nowych listew przyściennych ok. 18mb,

-	zakup i montaż kuchenki elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem. Podłączenie kuchennki  przez osobę posiadająca uprawnienia SEP do 1kV. Zamawiający wymaga przedłożenia karty gwarancyjnej z pieczątką.

-	zakup i montaż nowej baterii zlewozmywakowej, oraz zakup i montaż nowego	zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej) na stelażu wraz                                  	z syfonem,

-        montaż kratki wentylacyjnej (umiejscowić w suficie),

-        montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

-        wykonanie oświetlenia,

-	zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

Pokój II

-	zatynkowanie rozkuć po wykonaniu instalacji c.o.,

-	zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanych z wymianą instalacji elektrycznej,

-	zatynkowanie otworu po czopuchu pieca kaflowego,

-	usunięcie i zamurowanie starych podejść instalacji wodnej oraz ubytków, otworów w ścianie,

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi wraz                   z ościeżnicą w kolorze białym, przed montażem nowych drzwi należy dostosować otwór drzwiowy do wymiarów w świetle przejścia o wym. 80cm x 200cm,

-	wykonanie zabudowy około 7,5mb rur pp doprowadzających wodę oraz rur centralnego ogrzewania,

-	 wykonanie podwieszanego sufitu ok. 29m2:

- montaż stelaża,

- montaż łączników,

- montaż wieszaków,

- montaż profili,

-	wykonanie spoinowania (łączenia) płyt G-K, za pomocą taśmy antyrysowej,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 61m²,

-	przygotowanie powierzchni sufitu,

-	przygotowanie powierzchni ścian, dwukrotne szpachlowanie i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 29m², oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 61 m²,

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok. 29m² na istniejącej podłodze,                      na podkładzie z izolacji termicznej o grubości  min. 3mm,

-	demontaż i położenie nowych listew przyściennych ok. 23mb,

-	montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników)

-	zakończenie kabli elektrycznych, wykonać za pomocą szybkozłączki,

Łazienka

- zatynkowanie rozkuć po wymianie instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,

- wykonanie przewodów wentylacyjnych dla łazienki i aneksu kuchennego oraz podłączenia       ich do przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej (otwór w ścianie kominowej), sposób                i miejsce podłączenia ustalić z Zamawiającym,

-	położenie płyty OSB wodoszczelnej o grubości min. 20 mm lub większej, wykonani oczyszczenia wraz z odtłuszczeniem, zagruntowanie masą tynkarską Atlas Cerplast lu równoważną, nałożyć dwie warstwy folii elastycznej Atlas Woder E lub równoważną.                       W narożnikach na połączeniu ścian i podłóg oraz w narożu ściany, gdzie będzie znajdować się  wanna oraz w miejscach przejścia instalacji przez powierzchnię ścian lub podłóg ułożyć taśmy uszczelniające,

- 	wykonanie hydroizolacji SCHOMBURG, która powinna być wyprowadzona także na ściany

łazienki, do wysokości ok. 15cm,

-	ułożenie płytki ceramicznej na ścianie nad zamontowaną umywalką 60cm x 60cm,

- 	ułożenie płytek ceramicznych na ścianach o powierzchni ok. 2,4 m2 w miejscu montażu wany,

- 	ułożenie płytek ceramicznych na podłodze ok. 11m2 i listew przyściennych ok. 11mb, zastosować elastyczne zaprawy klejowe. Miejsce styku ścian z podłogą i wszystkie naroża wypełnić elastyczną fugą silikonową, która wytrzymuje naprężenia występujące między elementami konstrukcyjnymi budynku, silikonem fugować również miejsca, w których                    ze ścianami stykają się urządzenia sanitarne,

- 	montaż listwy progowej niwelującej różne poziomy pomieszczeń,

-	wykonanie zabudowy rury kanalizacyjnej (pion) z płyty G-K wodoszczelnej (zielonej)                              ok. 4mb,

-	wykonanie zabudowy wnęki z płyty G-K wodoszczelnej (zielonej) ok. 1m2,

-	wykonanie podwieszanego sufitu ok. 7 m2 z  płyty G-K wodoszczelnej (zielonej):

- montaż stelaża,

- montaż łączników,

- montaż wieszaków,

- montaż profili,

-       wykonanie spoinowania (łączenia) płyt G-K, za pomocą taśmy antyrysowej,

-	zagruntowanie sufitu farbą gruntującą,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian pomieszczenia łazienki ok. 30m²,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i , dwóch ścian wykonanych z płyt G-K i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok. 7m² oraz dwukrotne malowanie ścian                    w tonacjach pastelowych ok. 30m² ,

farbą o specjalnych powłokach:

●     odpychających wodę,

●     odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

●     plamoodpornych,

●     paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub

równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha,

odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiający wymaga przedłożenia atestów.

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki porcelanowej, wanny, baterii wannowej z syfonem nadstropowym, silikonem fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się urządzenia sanitarne,

-	montaż kratki wentylacyjnej (umiejscowić w suficie),

-	montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

-	zakończenie kabli elektrycznych, wykonać za pomocą szybkozłączki,

Korytarz

-	zatynkowanie rozkuć po wymianie instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowej,  centralnego ogrzewania,

-	wykonanie podwieszanego sufitu z płyt G-K ok. 3 m2 :

- montaż stelaża,

- montaż łączników,

- montaż wieszaków,

- montaż profili,

-	wykonanie spoinowania (łączenia) płyt G-K, za pomocą taśmy antyrysowej,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i dwukrotne szpachlowanie ścian,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok. 3 m²,

-	dwukrotne malowanie  ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych,

-	naprawa drzwi wejściowych wraz z wymianą zamka patentowego, zamka górnego na nowe. 	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi o wymiarach                                             	ok. 1,00m x 2,00m i ościeżnicy, progu. Dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnicy farbą	olejną na kolor biały (od wewnętrznej strony lokalu).  Dwukrotne malowanie progu na kolor 	ciemnobrązowy.

-	demontaż i położenie nowych listew przyściennych,

-	demontaż i położenie nowych paneli podłogowych ok. 3m² na podkładzie z izolacji termicznej o grubości min. 3 mm,

-	wymiana kratki wentylacyjnej na nową,

-	  naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

-	montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników)

-	zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

Drzwi montowane do pomieszczenia łazienki mają być prawostronne, do pokoju – lewostronne,                 do pokoju z aneksem kuchennym – lewostronne.

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek w                                 komunikacjach ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

2. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Plac 23 Stycznia 7/8 będącego                         w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących m.in.:

Pokój

-	zatynkowanie rozkuć po wykonaniu instalacji c.o.,

-	zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanych z wymianą instalacji elektrycznej,

-	zamurowanie i zatynkowanie otworu po czopuchu pieca kaflowego w ścianie kominowej,

- wykonanie zamurowań po wykonanych robotach instalacyjnych w ramach zmiany sposobu

- ogrzewania lokalu,

-	wykonanie podwieszanego sufitu z płyt G-K około 22m2:

•	montaż stelaża,

• 	montaż łączników,

• 	montaż wieszaków,

• 	montaż profili,

-	wykonanie spoinowania (łączenia) płyt G-K, za pomocą taśmy antyrysowej,

-	demontaż szafy wnękowej o wymiarach (1,0 m x 2,2 m),

-	demontaż istniejących drzwi wewnętrznych, progu oraz ościeżnicy i montaż nowych drzwi	pełnych oraz ościeżnicy w kolorze białym, przed montażem nowych drzwi wewnętrznych	pomiędzy pomieszczeniami kuchni i pokoju otwór drzwiowy dostosować do wymiarów           	w świetle przejścia 0,80m x 2,00m

-	demontaż istniejącego okna i wymiana na nowe okno PCV o współczynniku przenikanie	ciepła U=1,1 W/m2 x K w kolorze białym o wymiarach około 1,36m x 2,10m  z parapetem	wewnętrznym i zewnętrznym. Zamontowana stolarka musi mieć możliwość stałego	przewietrzania pomieszczeń – czyli zamontowane nawietrzaki higrosterowane.

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich	warstw luźno trzymających się podłoża, oraz oczyszczenie szczotką powierzchni tynku                      	z kurzu i pyłu,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 56 m2,

-	przygotowanie powierzchni sufitu i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę 	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały ok. 22m2 oraz ścian farbą	emulsyjną w tonacjach pastelowych ok. 56m2,

-	uzupełnienie otworu w podłodze płytą OSB po rozebranym kaflowym piecu,

-	położenie nowych paneli podłogowych ok. 22m2, na podkładzie z izolacji termicznej                          	o grubości min. 3 mm,

-	demontaż i położenie nowych listew przyściennych PCV ok. 22mb,

-	montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników)

- zakończenie kabli elektrycznych, wykonać za pomocą szybkozłączki,

Kuchnia

-  	 przesmarować miejsca zagrzybienia około 5 m2, na powierzchnię należy nanieś preparat	 grzybobójczy (np. FOVEO TECH RG10 Preparat grzybo - glonobójczy).

-	 wykonanie podwieszanego sufitu z płyt G-K około 13m2 :

•	montaż stelaża,

•	montaż łączników,

•	montaż wieszaków,

•	montaż profili,

-	wykonanie spoinowania (łączenia) płyt G-K, za pomocą taśmy antyrysowej,

-	zatynkowanie rozkuć po wykonaniu instalacji c.o., zw i cw,

-	zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanych z wymianą instalacji elektrycznej,

-	demontaż i wymiana okna na nowe okno PCV o współczynniku przenikania ciepła                              	U=1,1 W/m2 x K w kolorze białym (uchylno-rozwierne) o wymiarach ok. 1,20m x 2,10m                                         	z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym. Zamontowana stolarka musi mieć możliwość 	stałego przewietrzania pomieszczeń – czyli zamontowane nawietrzaki higrosterowane,

-	obróbka stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	demontaż szafki kuchennej,

-	usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich 	warstw luźno trzymających się podłoża,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 23m2,

-	przygotowanie powierzchni i zagruntowanie ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku 	np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	przygotowanie powierzchni sufitu,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjna na kolor biały  ok. 13m2, oraz ścian farbą	emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 23 m2,

-	położenie wykładziny podłogowej PCV ok.13 m2 o gr. min. 4mm i listew przyściennych                   	ok. 16mb,

-	montaż nowej baterii  zlewozmywakowej,

-	montaż nowego zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany ze stali nierdzewnej)                      	na stelażu wraz z syfonem,

-	zakup i montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego,                  -	wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych,	protokół z przeprowadzonej próby szczelności należy przedłożyć w siedzibie Spółki,

-	naprawa i regulacja istniejących drzwi wejściowych (dwa skrzydła) oraz wymiana: zamków, 	szyldów i klamek na nowe. Oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi                                	o wymiarach 0,90m x 2,00m (dwa skrzydła), ościeżnicy, progu oraz dwukrotne malowanie	farbą olejną na kolor brązowy (dwa skrzydła - drzwi od środka) i kolor biały                             	(drzwi 	wewnętrzne od strony lokalu ),

-	wymiana kratki wentylacyjnej na nową,

-	montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników)

-	zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

Łazienka

-	 zatynkowanie rozkuć po wykonaniu instalacji  c.o., zw i cw,

-	 zatynkowanie bruzd po rozkuciach związanych z wymianą instalacji elektrycznej,

-	 demontaż wanny i kompletu ustępowego,

-	demontaż belek drewnianych 4szt. wraz z zamurowaniem otworów (gniazd) powstałych                                	po zdemontowanych belkach,

-	wymurowanie ścianki działowej między WC wspólnym, a remontowaną łazienką.                     	Ściankę wykonać z  z betonu komórkowego suporex 6 cm o powierzchni ok. 4m2,

-	wykonanie otworu wentylacyjnego w ścianie pomiędzy wspólnym WC, a remontowaną	łazienką wraz z montażem klaki wentylacyjnej 140 x 210mm. Umiejscowienie klatki	wentylacyjnej przy suficie.

-	wykonanie szlichty cementowej 3cm pod posadzkę z płytek ceramicznych, podłoże musi	być suche, stabilne i bez spękań. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń, tak aby                           	po procesie czyszczenia było szorstkie. W narożnikach na połączeniu ścian i podłóg ułożyć	 taśmy uszczelniające,

- 	wykonanie hydroizolacji SCHOMBURG (na szlichcie cementowej), hydroizolacja	powinna być wyprowadzona także na ściany łazienki, do wysokości ok. 15cm,

- 	ułożenie płytek ceramicznych wymiarach 30x30cm, ok. 3m2 na ścianach w miejscu	montażu wanny,

- 	ułożenie płytki ceramicznej na ścianie o wymiarach 60 x 60cm nad zamontowaną	umywalką,

- 	ułożenie płytek ceramicznych na podłodze, zastosować elastyczne zaprawy klejowe.	Miejsce styku ścian z podłogą i wszystkie naroża wypełnić elastyczną fugą silikonową,	która wytrzymuje naprężenia występujące między elementami konstrukcyjnymi	budynku, silikonem fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się	urządzenia sanitarne,

- 	montaż listwy progowej niwelującej różne poziomy pomieszczeń (jeżeli konieczne),

-	wykonanie podwieszanego sufitu z płyty G-K wodoodpornej około 3m2:

• 	montaż stelaża,

• 	montaż łączników,

• 	montaż wieszaków,

• 	montaż profili,

-	wykonanie spoinowania (łączenia) płyt G-K, za pomocą taśmy antyrysowej,

-	demontaż i wymiana okna dwudzielnego na nowe PCV o współczynniku U=1,1 W/m2 x K                  	w kolorze białym (uchylno - rozwierne) z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym                               	o wymiarach 0,50 m x 2,10m. Górne skrzydło utwierdzone na stałe, a dolne skrzydło	(uchylno-rozwierne). Zamontowana stolarka musi mieć możliwość stałego przewietrzania	pomieszczeń – czyli zamontowane nawietrzaki higrosterowane,

-	wykonanie obróbki stolarki okiennej od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich	warstw luźno trzymających się podłoża, oczyszczenie szczotką powierzchni tynku sufitu                         	 kurzu i pyłu,

-	dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 12m2,

-	przygotowanie powierzchni i zagruntowanie ścian  środkiem wzmacniającym strukturę	tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	przygotowanie powierzchni sufitu,

-	dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok. 3m2 oraz ścian w tonacjach pastelowych           	ok. 12 m2, farbą o specjalnych powłokach:

• 	montaż stelaża,

• 	montaż łączników,

• 	montaż wieszaków,

• 	montaż profili,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub	równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha,	odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiając wymaga przedłożenia	atestów zastosowanych materiałów.

-	demontaż i montaż drzwi łazienkowych o wymiarach 0,70 m x 2,00 m wraz z ościeżnicą	(komplet). Drzwi w dolnej części powinny posiadać kratkę wentylacyjną o sumarycznym	przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla swobodnego przepływu  powietrza, wykończenie	ościeżnic drzwi z  podłogą i ścianami na styku wypełnić elastyczną fugą silikonową.                     	Zastosować nadproże typu „ L ” nad otworem drzwiowym, o długości belki 90 cm.

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki	porcelanowej, zakup i montaż wanny, baterii wannowej z syfonem nadstropowym,	silikonem fugować również miejsca, w których ze ścianami stykają się urządzenia	sanitarne,

-	montaż osprzętu eklektycznego (gniazdek, włączników),

-	zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek  w                                    komunikacjach ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.

3. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Raszkowska 4/14 będącego w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prac obejmujących :

Pokój I

-	zabezpieczenie podłogi, okna i drzwi folią malarską,

- usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich warstw luźno trzymających się podłoża,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu z kasetonów styropianowych farbą emulsyjną na kolor biały ok.13 m², dwukrotne malowanie  ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 47 m²,

-        oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi wewnętrznych  o wymiarach

0,80m x 2,00m,

-        dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnicy farbą olejną na kolor biały,

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Pokój II

-	zabezpieczenie folią szafy, podłogi, okna i drzwi folią malarską,

- usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich   warstw luźno trzymających się podłoża,

-	naprawa sufitu - uzupełnienie płytą G-K ok.0,5 m²,

-	zagruntowanie sufitu i ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały ok.19 m² ,

-	dwukrotne malowanie  ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 57 m²,

-	oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi wewnętrznych  o wymiarach

0,80m x 2,00m,

-        dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnicy farbą olejną na kolor biały,

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

- naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Kuchnia

-        zatynkowanie rozkuć po wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

-	zabezpieczenie podłogi, okien i drzwi folią malarską,

-	skucie płytek ceramicznych, przygotowanie podłoża dla płytek podłogowych o powierzchni                  ok. 14m2 (10m x 1,4m),

- usunięciu z powierzchni ścian wszelkich elementów takich jak gwoździe, kołki, haki, itp.

-	usunięciu starych powłok malarskich i zeskrobaniu ścian z łuszczącej się farby, wszystkich   warstw luźno trzymających się podłoża,

-	szpachlowanie sufitu  ok. 11 m², oraz dwukrotne szpachlowanie ścian ok. 44 m²,

-	zagruntowanie sufitu i ścian środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie  sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok.11 m² oraz ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 44 m²,

-	położenie podłogowych płytek ceramicznych o powierzchni ok. 14m2,

-	oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi wewnętrznych  o wymiarach

0,80m x 2,00m,

-        dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnicy farbą olejną na kolor biały,

- zakup i montaż nowej kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem oraz złącza elastycznego 	(1,5 m),

- wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej oraz urządzeń gazowych, 	protokół z przeprowadzonej próby szczelności należy przedłożyć w siedzibie Spółki.

-	zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego (nakładany, ze stali nierdzewnej) na stelażu wraz z syfonem, oraz baterii zlewozmywakowej,

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Łazienka

-        zatynkowanie rozkuć po wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

-	skucie istniejących płytek, przygotowanie w pełni podłoża i położenie nowych płytek ceramicznych ściennych o powierzchni 5,12m2,

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku                z kurzu i pyłu,

- 	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu na kolor biały ok. 4,0m², oraz ścian w tonacjach pastelowych    ok. 13m², farbą o specjalnych powłokach:

● 	odpychających wodę,

●	odpychających płynne zabrudzenia-Hydrofobowe,

● 	plamoodpornych,

●	paropuszczalnych,

firmy Dekoral EasyCare Kuchnia Łazienka, Beckers Emulsja Kitchen & Bathroom lub równoważne, (powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem). Zamawiający wymaga przedłożenia atestów zastosowanych materiałów.

-        oczyszczenie i przygotowanie podłoża powierzchni drzwi wewnętrznych  o wymiarach

0,70m x 2,00m,

-        dwukrotne malowanie drzwi i ościeżnicy farbą olejną na kolor biały,

-	demontaż istniejącej wanny,

-	zakup i montaż kompletu ustępowego wraz z zaworem i wężykiem  w oplocie, umywalki porcelanowej z syfonem umywalkowym, zakup i montaż wanny i baterii wannowej                             z syfonem wannowym,

-	wymiana kratki wentylacyjnej,

- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Korytarz

-	zeskrobanie sufitu i ścian z łuszczącej się farby, oczyszczeniu szczotką powierzchni tynku           z kurzu i pyłu,

-	zagruntowanie ścian i sufitu środkiem wzmacniającym strukturę tynku np. Ceresit, Atlas, Knauf,

-	dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną na kolor biały  ok. 2,5 m² (1,50m x 1,50 m),

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w tonacjach jasnych  ok. 20 m²,

- wymiana kratki wentylacyjnej,

-        wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki),

- zakończenie kabli elektrycznych wykonać za pomocą szybkozłączki,

-	naprawa uszkodzonych szyldów i klamek lub ewentualna ich wymiana na nowe,

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.

Podczas trwania prac remontowych należy zadbać o porządek w                                     komunikacjach ogólnych.

Po zakończeniu prac należy wykonać prace porządkowe w częściach wspólnych oraz w lokalu.